ЛЕБЕДИНСЬКИЙ І. С., УЛЬЯНКО С. О.

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ ВИСОКОЇ ВОЛОГОСТІ

Виробництво продукції тваринництва в даний час лімітується якістю годівлі яка в свою чергу залежить від кормової бази. Кількість і якість кормів визначається технологією їх заготівлі і використання. Однією з

головних кормових культур на Полтавщині є кукурудза яка на 15 -20% більш урожайна, як по збору зерна, так і виходу поживних елементів з одиниці площі. Потенціальні можливості кукурудзи використовується  тільки на 40 - 50% як по одержанню енергії, так і по урожаю протеїну. У 1988 - 1991 роках в Оріхівському цукрокомбінаті і в дослідному господарстві "Ювілейний" Полтавського сільськогосподарського інституту було заготовлено шляхом консервування по 800-1000 тонн  воологого зерна кукурудзи в наземних траншеях.

За місяць перед початком закладання корму наземні траншеї очищені від залишків, шви оброблені цементним розчином. Підвезена крейда. Дно застелено шаром соломи 5-7 см.

Збирання кукурудзи для силосування зерна і стебел гібридів ТД-20 і ,,Піонер" почали 19 вересня 1988 року за допомогою кукрудзозбиральних комбайнів "Херсонець" і "Херсонець-200". Кукурудза малажовто-зелене забарвлення стебел і листя. Комбайни були спеціально переобладнані для збирання кукурудзи технічної стиглості. Висота зрізу 8-10 см. Втрати податків 1 - 2%. Вологість силосної маси була: зерна – 41%, обгорток - 33%; стержні податків - 48%. Зерно в початках від комбайна завантажувалось в самоскидний причіп 2ПТС - 4, транспортувалось до сінажної траншеї, де вивантажувалось на асфальтовану площадку. Грейферним навантажувачем ПЕ-0,8 початки подавались у навантажувальний причіп КТУ-10, з якого рівномірно надходили в транспортер-подавач ТС 40М, в траншейний бункер подрібнювана ІРМ-5А Подрібнена маса з допомогою дефлектора вивантажувалась в траншею, а гусеничний трактор Т-74 з бульдозером розрівнював і трамбував. В нічний час трактор Т-150 ущільнював масу додатково. У міру заповнення ємкості поверхневий шар оброблявся консервантом "вітосил", накривався  плівкою, шаром крейди 10-20 см і солом'яною січкою на 40 см. Дослідженнями встановлено, що найбільше поживних речовин у всій рослині знаходиться при волозі зерна біля 30% і незерновій рослини не менше 48%. Для культивованих в учгоспі "Ювілейний" сортів кукурудзи така зрілість настає в середині вересня місяця.

Дстатнє подрібнення на частки корму до 2 мм - 20%, 2 - 7 мм -57%, кількість не подрібнених зерен до 6%, а решта частки більше 7 мм, трамбування маси дозволяє забезпечити холодний метод силосування зерна кукурудзи. Температура на глибині 20 - 30 см не піднімається вище 36оС, а на 3 - 4 день встановлюється на рівні 26 - 30 оС. Продуктивність подрібнювана і всього набору машин 140 - 160 тонн за 10 годин. Місцем такого силосування є велика площа силосної споруди, при цьому значна площа маси знаходиться в аерованих умовах. Ліквідувати цей недолік можна технологією закладання у вигляді гострого клина. Тривалість закладання наземної траншеї на 1000 тонн 11 діб.

Перша ізоляція силосної маси 6 м проводиться на 3 - 4-й день роботи, а вподальшому по мірі збільшення кількості маси її обов'язково накривають. Після закінчення роботи маса страмбовувалась до 900 кг одного кубічного метра.

З метою зменшення втрат поживних речовин у процесі силосування широко застосовуються хімічні речовини - кислоти, кислі солі, бактерицидні речовини, закваски, консерванти. Для виявлення впливу консервантів на біохімічні процеси силосування, а також на втрати поживних речовин і якість корму було проведено лабораторне силосування з такими речовинами: бісульфат натрію, оцтова кислота, конденсат низькомолекулярних кислот, біопрепарат "вітосил". Силоси закладались з сировини подрібненої ІРМ-50. Масу змішували з консервантом і засипали в літрові скляні банки, добре ущільнювали, закривали пластмасовими кришками. Анаеробні умови забезпечувались доброю герметизацією кришок.

В усіх пробах виявлено, що концентрація водневих іонів в дослідних  силосах відповідала нормам, тобто відбувався процес закислення  за рахунок зброжування цукрів. У силосах, що закладені в учгоспі ,,Ювілейний" і Оріхівському цукрокомбінаті, була відсутня масляна кислота, переважали молочна і оцтова.

Органоліптичні показники якості силосів були задовільними.

Встановлено, що вміст сухої речовини, займаючи 2,3 загальної маси відповідав мінімальному показнику рекомендованого діапазону Рівень протеїну був досить високий, що говорить про достатній азотний агрофон вирощування кукурудзи, про це свідчить наявність аміаку, сплей азотистої і азотної кислоти в готовому кормі. Консерванти суттєио не вплинули на хімічний склад силосів.

Для ліпшого зберігання поживних речовин кукурудзи доцільніше зерно на корм збирати у фазі воскової стиглості й зберігати у герметизованому сховищі. С.222-224.

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВІ

ПРАЦІТОМ 17

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

SCIENTIFIC ARTICLES

VOLUME 17

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCE

Полтава -1995