ВИКОРИСТАННЯ ПРЯНО-СМАКОВИХ ДОБАВОК

У ВИРОБНИЦТВІ АДИГЕЙСЬКОГО СИРУ

КАЙНАШ А.П., к.т.н., доцент

КОЛЄСНІК В.Л., магістр

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

Виробництво м'яких сирів в Україні складає майже 7%, що істотно нижче в порівнянні з країнами розвиненого сироваріння, де частка виробництва м'яких сирів становить 30%...40% від загального обсягу. Їх виробляють і в Україні, але обмежений асортимент вже не може задовольнити покупців. А сири, що ввозяться із-за кордону досить дорогі, отже не доступні більшості населення країни.

Актуальність вибраної теми полягає в тому, що виробництво вітчизняних м’яких сирів має перспективу розвитку, тому що рентабельність виробництва м’яких сирів вища ніж твердих за рахунок меншого строку визрівання, менших витрат сировини на виробництво одиниці готового продукту. Отже, необхідно поповнити асортимент недорогих якісних вітчизняних м’яких сирів за рахунок розроблення нових технологій із використанням недорогих добавок.

Метою роботи є встановлення можливості використання пряно-смакових добавок у виробництві Адигейського сиру.

Для дослідження було виготовлено п’ять зразків Адигейського сиру з пряно-смаковими добавками: із солодким перцем та ядром кунжуту, із петрушкою, базиліком, укропом та контрольний зразок (без добавок). Ці інгредієнти було вибрано серед інших завдяки своїм корисним властивостям та доступності на ринку України, що дозволить підвищити харчову та біологічну цінність м’яких сирів.

Визначення якості дослідних зразків сиру проводили за загальноприйнятими методами: органолептичним за ГОСТ 33630-2015 [1] на відповідність вимогам СОУ 15.5-37-191:2004 [2], баловим (за самостійно розробленою 50-ти баловою шкалою), лабораторним (визначення фізико-хімічних показників: масової частки вологи за ГОСТ 3626-73 [3], масової частки солі за ГОСТ 3627-81 [4]).

Адигейський сир виготовляли за класичною технологією із пастеризованого коров’ячого молока, шляхом кислотної згортання білків молока за допомогою дії кислої молочної сироватки та з подальшим обробленням. Перед внесенням пряно-смакові добавки подрібнювали на шматки розмірами 1-2 мм та бланшували протягом 5 хвилин. Добавки вносили одразу після коагуляції білку та відділення сироватки, перед самопресуванням в кількості 4-10% від маси продукту. Раціональну масову частку пряно-смакових добавок підбирали виходячи із хімічного складу, насиченості смаку та аромату добавок.

Із органолептичних показників визначали: смак і аромат, консистенцію, колір, рисунок і зовнішній вигляд. Було встановлено, що найпривабливіший зовнішній вигляд і рисунок, найкращий смак і аромат мали дослідні зразки Адигейського сиру з додаванням солодкого перцю та ядрами кунжуту. Найкраща консистенція була у зразка сиру з додаванням базиліку. У дослідних зразках із кропом та петрушкою зовнішній вигляд був не дуже привабливий, через велику кількість добавок. Консистенція у цих зразках також була більш крихкою, порівняно з контрольним зразком. У зразку з петрушкою відчувався дещо водянистий смак.

За результатами балової оцінки якості дослідних зразків сиру з добавками можна зробити висновок, що найбільшу середню кількість балів отримав зразок із солодким перцем та кунжутом – 45,8 балів, на другому місці – зразок із базиліком (44,8 балів). Найменшу кількість балів отримав дослідний зразок із петрушкою – 40,8 балів.

Результати досліджень фізико-хімічних показників дослідних зразків Адигейського сиру з добавками наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати досліджень фізико-хімічних показників дослідних зразків Адигейського сиру з добавками

| Назва зразка | Масова частка солі, % не більше, ніж |  | Масова частка вологи, % не більше, ніж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за стандартом | дослідний зразок | за стандартом | дослідний зразок |
| Контрольний | 2,5 | 0,84 | 60,0 | 57,1 |
| Із солодким перцем та кунжутом |  | 1,04 |  | 57,5 |
| З петрушкою |  | 1,32 |  | 59,3 |
| З базиліком |  | 0,84 |  | 57,0 |
| З кропом |  | 1,0 |  | 58,2 |

Таким чином, було встановлено, що обрані пряно-смакові добавки можуть бути використані в технології м’яких сирів, зокрема Адигейського сиру.

Висновки. Розроблено рецептуру та вдосконалено технологію Адигейського сиру з пряно-смаковими добавками. За результатами оцінки якості дослідних зразків сиру за органолептичними та фізико-хімічними показниками можна зробити висновок, що усі зразки відповідають державному стандарту України. Це дасть можливість виробляти Адигейський сир із пряно-смаковими добавками у промислових масштабах, збагатити та урізноманітнити ринок продуктів харчування.

Список використаних джерел

1. Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей : ГОСТ 33630-2015. – Введ. 01.07.2016. – М. : Изд-во Стандартинформ, 2016. – 52 с.

2. Сири м’які та розсільні без дозрівання. Технічні умови : СОУ 15.5-37 191:2004. – Введ. 05.05.2005. – К. : Міністерство аграрної політики України, 2005. – 18 с.

3. Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества : ГОСТ 3626-73. – Введ. 01.07.74. – М. : Изд-во стандартов, 1973. – 6 с.

4. Молоко и молочные продукты. Методы определения хлористого натрия : ГОСТ 3627-82. – Введ. 01.01.82. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 8 с.