ЛЕБЕДИНСЬКИЙ І. С.,  УЛЬЯНКО С. О.

ЗООГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СВИНАРНИКА- ВІДГОДШЕЛЬНИКА /Т.П. 802 - 16 . ПРОПООЗІЩЙ ПО ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЮ

Нормальні стабільні параметра мікроклімату в приміщеннях сприяють кращому зберіганню поголів'я і багаторічному використанню споруд і механізмів.

Температурно - вологіший стан мікроклімат приміщення, як відомо залежить не лише від клімату і погоди, зони забудови, але і систем вентиляції, опалення і архіректурних рішень. Аналіз вказаних факторів і їх місце в забезпеченні оптимальтьного мікроклімату і є змістом даної роботи.

Мета проведення дослідів - розроблення пропозицій по вдосконаленню системи вентиляції і оптимізаації мікроклімату в свинарнику -відгодівельнику. 'спорудженому по типовому проекту 802 - 16 /НТП 02 -85/.

Для досягнення поставленої мети вивчали динаміку температурно-вологісного режиму повітря на протязі року, розраховували і проаналізовували тепловий баланс свинарника.

Досліди проводились на протязі1990-1993 року на свинофермі учгоспу ,,Ювілейний’’ ПСГІв свинарнику відгодівельнику  на 1000 голів молодняка віком 4-10 місяців, жииою масою 0 – 100 кг, система утримання безвигульна.

Фізико - хімічні властивості повітря вивчались у червні - липні листопаді і січні місяцях. Вимірювання температури повітря, вологості концентраціі СО2 і сірководню та аміаку, а також швидкості руху повітря проводили згідно існуючих, загальноприйнятих в зоогігієні методів.

Температуру повітря і вологість вимірювали 2 рази за добу на висоті 0,3 і 0,7 м термометром, а вологість барогігротермометром о 7 і 19 год. В цей же час вимірювали швидкість руху повітря з допомогою кататермометра. Концентрацію вуглекислоти, аміаку і сірководню визначали з допомогою газоаналізатора УГ-2 в центральній частині свинарника і над гноєвим лотком у дні вимірювання температури і вологості. Аналіз мікрокліматичних показників проводили шляхом порівняння даних вимірювання параметрів повітря із вимогами норм технологічного проектування НТП - 02 - 85.

Відгодівельний свинарник побудований із збірного залізобетону. Його довжина 190 м, шириною 18 м. Висота по коньку 5,97 м, по рівневі даху 3,5 м. Станки, 56 шт. різних розмірів, розраховані на 20 - 28 голів. В забудові 4 тамбури і 9 допоміжних приміщень, площа на 1 голову 0,8 кв.м. Приточні венткамери - 2. Підлоги бетонні. Станки для утримання свиней з металевих труб висотою 110 см. З внутрішньої сторони вони суцільні цегляні, бокові до половини суцільні, а решта - залізні. Таке обладнання огорожі попереджує утворення протягів. Годівля дворазова із групових годівниць /30 х 30-40 см/, фронт годівлі 30 см. Стеля і верхня частина стін має сірий колір, на якому видно, що в прохолодні дні там утворюється конденсат, тому в приміщенні велика вологість.

Динаміка показників мікроклімату в свинарнику приведена в таблиці.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ МІКРОКЛІМАТУ В СВИНАРНИКУ

| Місяць | Температура, град. С |  |  | Відносна вологість | ІІІвидхіст руху повітря м/сек. | Концентрація |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | атмосфери | приміщення |  |  |  | со2 % | Ш3 мг/куб. м |
|  |  | 7 год. | 19 год |  |  |  |  |
| Липень | 24 | 20 | 27 | 68 | 0.7 | 0.20 | 26 |
| Жовтень | 12 | 16 | 17 | 76 | 0.3 | 0.25 | 17 |
| Січень | -5 | 5 | 4 | 85 | 0.2 | 0.28 | 10 |
| Січень | - 15 | - 2 | 0 | 100 | 0.3 | 0.30 | 5 |
| Квітень | 15 | 12 | 16 | 85 | 0.3 | 0.35 | 15 |

З приведених даних видно, що влітку при відчинених вікнах темпера  в приміщенні вище оптимальної і залежить, з однієї сторони, від температури повітря атмосфери, а також сили сонячної радіації. Якщо сонячний день, стіни і стеля нагріваються і в приміщенні жарко. В перехідні періоди /восени і весною/ можливо температуру повітря отримувати на оптимальному рівні шляхом збільшення повітряного обміну із зовнішнім середовищем, або зменшуючи його в залежності від температури повітря навколишнього середовища.

Вологість повітря, як відомо, залежить не тільки від швидкості випаровування вологи з підлоги, годівниць і автонапувалок, але і змін температури. Як видно із даних таблиці, при зменшенні температури, як правило, збільшується відносна вологість. А в зимовий період при температурі повітря -15град.С, в свинарнику температура знижується нижче нуля, замерзає вода. Передбачити зміни температури в приміщенні можливоо при розрахунку теплового балансу, який показує, що тварини виділяють 190 - 200 тис. кілокалорій за годину, а витрати 253 тис. кілокалорій, в тому числі на нагрівання повітря 160 тис. кілокалорій, або 60%. Брак тепла складає 53 - 63 тис. кілокалорій.

Для збереження температури в приміщеннях в оптимальних показниках необхідно встановити електрокалоріфер СФО-60-0,5-1, або вогневу атиляційно - нагрівну систему, теплогенератор ТГ-75 на рідкому паливі.

В зв'язку з енергетичним дефіцитом, лімітом на електроенергію, доцільно побудувати метан - тенк і використовувати екскрименти тварин для зброжування їх до біогазу, яким обігрівати свинарник. Простий »рахунок показує, що за рік із свинарника можна одержати 1500 тонн гною, в якому мінімум 300 т сухої /органічної/ речовини, при бродінні юї можна отримати 120 тис. мегакалорій тепла, при використанні 10% цієї енергії буде 120 мегакалорій, що еквівалентно 120 т дизельного пліва.

ВИСНОВКИ:

- ■ Без обігрівання температура, вологість і інші параметри повітря в свинарнику не відповідають НТГП.

2. Для нормалізації мікроклімату необхідно додатково 53 - 63 тис. кілокалорій за годину, які можна отримати за рахунок використання біогазу. С. 285-287.

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВІ

ПРАЦІТОМ 17

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

SCIENTIFIC ARTICLES

VOLUME 17

PRODUCTIVITY AND QUALITY OF AGRICULTURAL PRODUCE

Полтава -1995